Product Manual

FANDA (Flexiable And Adaptive) - FA3 (Xilinx FPGA XC7A100T - EVM 보드)

Embedded and Logic Solution

| eLogics RM607-1, Digital Empire, #685,Gasan-dong, Geumcheon-gu Seoul, Korea. (Zip: 150-023) Phone: (02) 2624-2573 Fax: (02)2624-2575 naaman@paran.com www.eLogics.co.kr | 이로직스 서울 특별시 금천구 가산동 568번지 디지털엠파이어 607-1호 (우: 152-050) 전화: (02) 2624-2573 팩스: (02)2624-2575 naaman@paran.com www.eLogics.co.kr |
| --- | --- |

© 2011 eLogics All rights reserved

FANDA-FA3 Manual

| Version | Description | Date | Who |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Initial Create | 2015-04-08 | Elogics |

목차

1.	제품 설명	2

2.	제품 사양	2

3.	제품 구성	2

4.	보드 사진 및 구성도	2

5.	블록별 부품 특징	2

6.	FANDA-FA3 회로 설명	2

7.	마이크로 브레이즈와 피코브레이즈 특징	2

8.	콘넥터 설명	2

9.	ISE Prom File(*.mcs) 만들기	2

10.	Example Project	2

- 제품 설명

FANDA-FA3은 Xilinx사의 Artix 시리즈 중 XC7A100T-FG324 패키지로 제작된 FPGA EVM보드 입니다. 보드 내에 Onchip PHY(10/100/1000)bps, 128Mbyte DDR3(16Bit)메모리 , LVDS 200Mhz OSC, USB2Serial,4Bbit LED, 4Bit DIP Switch등이 내장되어 있다. 또한 사용자가 포트를 확장 할 수 있도록 60핀 IO포트가 2개 있습니다. 구동 전원은 5V 2A 전원으로 동작하며, 동작상태를 표시하기 위한 Status LED등이 있습니다. 소프트웨어 적으로 본 제품은 Xilinx 사에서 제공되는 Vivado, ISE Tool을 사용하며, H/W개발 언어인 VHDL, Verilog를 습득및 여러가지 IP(UART, HDMI, DSP Block, MAC)들을 실습 할 수 있습니다. 보다 나은 설계 방법으로서 EDK, 어셈블리어(KSPSM6.EXE) Tool를 가지고 FPGA내부에 32Bit MicroBraze, 8Bit Picobraze를 내장하는 방법과 예제 프로그램을 테스트 할 수 있는 EVM 보드 입니다. 단지 교육용만 아니라 여러 가지 용도로 응용 할 수 있도록 확장 I/O 포트가 내장되어 있습니다.

- 제품 사양

  - 하드웨어 사양

FPGA : Xilinx XC7A100T-CSG324(1000)만게이트 사용할 수 있음

DDR3-16Bit 128Mbyte(400Mhz)

AR8031-1Gbps 이더넷 PHY

Single USB2Serial Port

FPGA Configuration EEPROM(SPI PROM)

DC Power 5V 입력(역전압,과전압) 보호 회로

4 bit dip switch

4 bit LED, 전원 표시 LED

업보드 확장 콘넥터(2x40x2x2.0MM)

보드 사이즈: 115mm x 90mm

2.5V LVDS 200Mhz, 19.2Mhz OSC

전원 스위치

  - 소프트웨어 사양

ISE 12.4 , EDK (예제 코드), ISE 11.5 이상 지원됨

Vivado 2012, 2014.7 지원함

제공 소스: 마이크로 브레이즈 예제 기본

Serial Uart Source 코드

Picobraze Example 소스 코드

Analog Device ADC(Audio Codec 소스코드) – Audio Codec보드 구매 시

Wincap DLL 코드

  - 전기적 사양

5V 2A DC 아답터

1.0V FPGA CORE 전원

1.5V DDR3 메모리 전원

3.3V, 1.8V 선택 I/O 전원

- 제품 구성

| 구분 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| FANDA-FA3 | 1 | 판매 |
| 제품 설명서 | 1 | 이로직스 |
| 회로도 PDF, ORCAD 원본 | 1 | Webhard |
| 제공 소스 - 마이크로브레이즈, Picobraze 예제코드 | 1 | Webhard |

- 보드 사진 및 구성도

  - TOP 면 사진

  - BOTTOM면 사진

  - BLOCK DIAGRAM

- 블록별 부품 특징

  - FPGA : XC7A100T-324 XILINX 28나노 공정으로 제조된 최신 칩

옵션에 따라서 XC7A15T, 35T, 50T, 100T-CG324

CSG324패키지

0.8 BALL 피치

Block RAM,PLL,DSP Slice Block

1.8V,3.3V I/O Port(선택적)

  - DDR3 : K4B1G1646G 1GBIT 16BIT SDRAM

16Bit DDR3 인터페이스

400Mhz 동작

96FGGA PIN

  - USB2SERIAL : FT232Q

USB2.0 고속 통신 UART모드 및 FIFO 모드 동작

Default : uart 통신 모드

  - 시스템 전원

CORE 전원: SC186-4A

I/O 전원 : SC183-2A Switching Regulator

  - 10/100/1000bps 이더넷

Atheros 10/100/1000 이더넷 PHY

25Mhz Clock

RGMII 인터페이스,Autonegotiation

  - 보드 동작 클럭

2.5V MEMS LVDS OSC(7.0x5.0mm)

3.3V OSC (3.2 x 2.0mm)

- FANDA-FA3 회로 설명

  - Main FPGA : Xilinx Artix XC7A100T-CSG324

FA3 보드의 전체 적인 제어를 담당함

USB2Serial 인터페이스, DDR3, MAC PHY 통신, SPI 통신

동작상태 LED 제어

확장 I/O PORT 제어

  - USB2Serial 회로도 .

FPGA내 BANK14 핀과 연결

3.3V I/O 전원

Mode 설정에 따라서 표준 Uart, FIFO , Jtag , SPI 모드로 사용함

Serial SPI Rom 사용

  - FPGA DDR3회로도

FPGA내 BANK35핀과 연결

1.5V I/O 전원

MIG(Memory IP Generator) 통해서 IP 생성

VREF 0.75V 전원

동작 주파수 400Mhz

  - 10/100/1000bps PHY이더넷 회로도

FPGA내 BANK14 핀과 연결

3.3V I/O 전원

RGMII 모드 사용

Picobraze를 이용한 MDIO통신

25Mhz Crystal

  - UP보드 확장 콘넥터 회로도(1.8V,3.3V I/O)(Default 3.3V)

  - DOWN 보드 확장 콘넥터 회로도(1.8V,3.3V I/O)(Default 3.3V)

  - System Clock generation 회로도

3.3V 19.2Mhz OSC

2.5V MEMS OSC (200)MHZ LVDS OSC 기본 장착(clock+, clock-)

  - Reset 회로

Positive Level reset 입력( L: Reset, H: Normal)

  - LED 회로도

LED_D0 : U13

LED_D1 : T9

LED_D2 : T10

LED_D3:  R10

  - 스위치 회로도

USER_SW0 : U16

USER_SW1 : U18

USER_SW2 : U17

USER_SW3 : V16

  - 전원 회로 (5V 입력)

1.0V FPGA CORE 공급회로 : 1.2V 4A 전원공급

3.3V 이더넷 공급회로 : 1Gbps 이덧넷 및 1.8V I/O 전원 공급

3.3V I/O 공급회로 : 3.3V I/O 전원 공급

과전압,과전류 보호 회로 내장

  - Configuration Serial SPI Prom 회로

ST사의 MP25P64, Serial Prom을 사용했다.

- 마이크로 브레이즈와 피코브레이즈 특징

  - MicroBraze Bus 구조

32Bit AXI BUS

Local Memory,Microbraze Debug Module(MDM)

Tightly Coupled IO Module including(I.O BUS, Interrupt Controller ,UART, Timer 등)

개발Tool – EDK, SDK, ISE, Vivado

  - Picobraze Bus 구조

8Bit BUS

개발Tool – Picobraze Asembler(KCPSM6.EXE)

  - 응용 및 실습 분야

MAC 통신, 데이터 수집 기

이더넷 MAC 코딩 실습

UART 코딩 실습

SPI Master 통신

Picobraze Assembler – 컴파일 하기

기타 등등…

- 콘넥터 설명

  - USB1 – Console 포트로 사용됨

| Pin Number | Pin Name | 설 명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | USB 전원 5V 500mA |
| 2 | USB - | USB Negative Signal |
| 3 | USB + | USB Positive Signal |
| 4 | GND | Ground |

  - CN8 RJ 45 JACK 1Gbps 이더넷 콘넥터

| Pin Number | Pin Name | 설 명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TD0_P | 1G TX0 Positive Transmit |
| 2 | TD0_N | 1G TX0 Negative Transmit |
| 3 | TD1_P | 1G TX1 Positive Transmit |
| 4 | TD1_N | 1G TX1 Negative Transmit |
| 5 | TD2_P | 1G TX2 Positive Transmit |
| 6 | TD2_N | 1G TX2 Negative Transmit |
| 7 | TD3_P | 1G TX3 Positive Transmit |
| 8 | TD3_N | 1G TX3 Negative Transmit |

  - CN4. DC Jack 5V (DC 입력)

본 제품은  5V@2A 아답터 전원으로 사용한다.

1핀 5V 입력

2핀 Ground

  - CN2. Xilinx Jtag

| Pin Number | Pin Name | 설 명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 3.3 V |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | TCK | JTAG Clock |
| 4 | TDO | JTAG Data Out |
| 5 | TDI | JTAG Data In |
| 6 | TMS | JTAG Mode Set |

  - CN1 UP Board 콘넥터( 3.3V, 1.8V I/O) BANK 34

| Num | I/O | BANK | FPGA | Num | I/O | BANK | FPGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | +5V |  | 2 | VCC | +5V |  |
| 3 | VCC | +5V |  | 4 | VCC | +5V |  |
| 5 | GND | Ground |  | 6 | GND | Ground |  |
| 7 | LVDS_P5 | BANK34 |  | 8 | LVDS_P2 | BANK34 |  |
| 9 | LVDS_N4 | BANK34 |  | 10 | LVDS_N2 | BANK34 |  |
| 11 | LVDS_P1 | BANK34 |  | 12 | LVDS_P6 | BANK34 |  |
| 13 | LVDS_N1 | BANK34 |  | 14 | LVDS_N6 | BANK34 |  |
| 15 | LVDS_P4 | BANK34 |  | 16 | LVDS_P16 | BANK34 |  |
| 17 | LVDS_N4 | BANK34 |  | 18 | LVDS_N16 | BANK34 |  |
| 19 | LVDS_P18 | BANK34 |  | 20 | LVDS_P13 | BANK34 |  |
| 21 | LVDS_N18 | BANK34 |  | 22 | LVDS_N13 | BANK34 |  |
| 23 | LVDS_P3 | BANK34 |  | 24 | LVDS_P14 | BANK34 |  |
| 25 | LVDS_N3 | BANK34 |  | 26 | LVDS_N14 | BANK34 |  |
| 27 | GND |  |  | 28 | GND |  |  |
| 29 | LVDS_P17 | BANK34 |  | 30 | LVDS_P15 | BANK34 |  |
| 31 | LVDS_N17 | BANK34 |  | 32 | LVDS_N15 | BANK34 |  |
| 33 | LVDS_P11 | BANK34 |  | 34 | LVDS_P19 | BANK34 |  |
| 35 | LVDS_N11 | BANK34 |  | 36 | LVDS_N19 | BANK34 |  |
| 37 | LVDS_P23 | BANK34 |  | 38 | LVDS_P24 | BANK34 |  |
| 39 | LVDS_N23 | BANK34 |  | 40 | LVDS_N24 | BANK34 |  |
| 41 | LVDS_P12 | BANK34 |  | 42 | LVDS_P22 | BANK34 |  |
| 43 | LVDS_N12 | BANK34 |  | 44 | LVDS_N22 | BANK34 |  |
| 45 | LVDS_P8 | BANK34 |  | 46 | LVDS_P7 | BANK34 |  |
| 47 | LVDS_N8 | BANK34 |  | 48 | LVDS_N7 | BANK34 |  |
| 49 | GND |  |  | 50 | GND |  |  |
| 51 | LVDS_P9 | BANK34 |  | 52 | LVDS_P10 | BANK34 |  |
| 53 | LVDS_N9 | BANK34 |  | 54 | LVDS_N10 | BANK34 |  |
| 55 | LVDS_P20 | BANK34 |  | 56 | LVDS_P21 | BANK34 |  |
| 57 | LVDS_N20 | BANK34 |  | 58 | LVDS_N21 | BANK34 |  |
| 59 | IO GPIO_0 | BANK34 |  | 60 | IO GPIO_1 | BANK34 |  |

  - CN3 (1.8V , 3.3V I/O 선택) BANK15

| Num | I/O | BANK | FPGA | Num | I/O | BANK | FPGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | +5V |  | 2 | VCC | +5V |  |
| 3 | VCC | +5V |  | 4 | VCC | +5V |  |
| 5 | GND |  |  | 6 | GND |  |  |
| 7 | IO_L15_N4 | BANK15 |  | 8 | IO_L15_N9 | BANK15 |  |
| 9 | IO_L15_P4 | BANK15 |  | 10 | IO_L15_P9 | BANK15 |  |
| 11 | IO_L15_N8 | BANK15 |  | 12 | IO_L15_N10 | BANK15 |  |
| 13 | IO_L15_P8 | BANK15 |  | 14 | IO_L15_P10 | BANK15 |  |
| 15 | IO_L15_N3 | BANK15 |  | 16 | IO_L15_N2 | BANK15 |  |
| 17 | IO_L15_P3 | BANK15 |  | 18 | IO_L15_P2 | BANK15 |  |
| 19 | IO_L15_N7 | BANK15 |  | 20 | IO_L15_N6 | BANK15 |  |
| 21 | IO_L15_P7 | BANK15 |  | 22 | IO_L15_P6 | BANK15 |  |
| 23 | IO_L15_N1 | BANK15 |  | 24 | IO_L15_N12 | BANK15 |  |
| 25 | IO_L15_P1 | BANK15 |  | 26 | IO_L15_P12 | BANK15 |  |
| 27 | GND |  |  | 28 |  |  |  |
| 29 | IO_L15_N20 | BANK15 |  | 30 | IO_L15_N11 | BANK15 |  |
| 31 | IO_L15_P20 | BANK15 |  | 32 | IO_L15_P11 | BANK15 |  |
| 33 | IO_L15_N16 | BANK15 |  | 34 | IO_L15_N21 | BANK15 |  |
| 35 | IO_L15_P16 | BANK15 |  | 36 | IO_L15_P21 | BANK15 |  |
| 37 | IO_L15_N5 | BANK15 |  | 38 | IO_L15_N14 | BANK15 |  |
| 39 | IO_L15_P5 | BANK15 |  | 40 | IO_L15_P14 | BANK15 |  |
| 41 | IO_L15_N15 | BANK15 |  | 42 | IO_L15_N22 | BANK15 |  |
| 43 | IO_L15_P15 | BANK15 |  | 44 | IO_L15_P22 | BANK15 |  |
| 45 | IO_L15_N13 | BANK15 |  | 46 | IO_L15_N18 | BANK15 |  |
| 47 | IO_L15_P13 | BANK15 |  | 48 | IO_L15_P18 | BANK15 |  |
| 49 | GND |  |  | 50 |  |  |  |
| 51 | IO_L15_N17 | BANK15 |  | 52 | IO_L15_N19 | BANK15 |  |
| 53 | IO_L15_P17 | BANK15 |  | 54 | IO_L15_P19 | BANK15 |  |
| 55 | IO_L15_N24 | BANK15 |  | 56 | IO_L15_N23 | BANK15 |  |
| 57 | IO_L15_P24 | BANK15 |  | 58 | IO_L15_P23 | BANK15 |  |
| 59 | GMAC_MDIO |  |  | 60 | GMAC_MDC | BANK15 |  |

- ISE Prom File(*.mcs) 만들기

  - Xilinx Tool을 이용한 FPGA 내용 변경 하기

- Jtag tool을 이용하여 FPGA 내용을 사용자 logic으로  변경 할 수 있다

    - Bit File을 만들기

아래그림에서 Generate Programming File를 더블 클릭하면

Synthesis -> Implement -> Bitfile 생성이 되며, 개발 시 필요한 bit file이 생성된다.

    - PROM FILE 만들기

Configure Taget Device -> Generate Target PROM/ACE File 을 클릭한다.

ISE IMPACT 프로그램이 실행된다. 여기서 Create PROM File Formatter를 클릭한다.

Configure Single FPGA ->  -> Auto Select PROM -> 순으로 클릭한다.

Output File Name : 생성될 file 이름

Output File Location : bit file 위치한 디렉토리

하단에 OK을 클릭한다.

OK을 누르면 Bitfile에서 생성된 file을 load한다.

또 다른 device Add을 할 창이 띄면 No 한다 -> 다음은 OK 을 누른다.

Generate File…을 실행한다. 여기서 사용자 mcs파일이 생성되었다.

    - 생성된 Bit, mcs File 다운로드 하기

CN2 콘넥터 순서: VCC,  GND , TCK ,TDI .TDO, TMS

Taget보드와 jtag tool 을 연결한다.

Usb cable을 연결한다.

Boundary Scan을 클릭한다.

마우스 우측 button을 누른 후 Initialize Chain을 클릭한다.

클릭하면 우측에 XILINX IC 모양과 SPI/BPI 창이 뜬다.

SPI/BPI을 클릭한다. 클릭하면 위에서 생성된 *.MCS파일을 LOAD한다.

FANDA-FA3 보드에 MP25P16, MP25P64가 실장 되어있어서 이것을 선택한다.

녹색으로 표시된 FLASH ICON을 클릭한다.

다음에 Program을 선택하여 Write을 진행하며 Wirte가 완료 시 성공 메시지가 표시된다.

- Example Project

  - 4개의 LED와 DIP Switch 사용 예제

상태 표시 LED1,LED2,LED3,LED4

Option를 설정하기 위한 DIP SWICH SW1,SW2,SW3,SW4

예제 소스 : 제공된 프로젝트를 led blink open 한다.

- 위 프로젝트를 Implementaion를 실행 후 bit File을 다운로드 한다.

- 그러면 LED가 깜박이는 것을 볼 수 있다.

  - FANDA-FA3 프로젝트 실습하기

  - EDK 활용

    - EDK사용법은 CD에 제공된 Xilinx_Embedded_Processor.pdf 파일을 참조 합니다.

- 제공된C/D에서 D:\sale_project\LOGIC_PROGRAM\edk_LWIP_142_45\system.xmp를 더블 클릭하면 위와 같이 프로젝트가 OPEN 됩니다.

위 예제는 메모리 테스트 프로젝트 입니다. 여기에 사용자 로직 및 응용 프로그램을 코딩하여 사용 하면 됩니다.

  - Picobraze 실습하기

    - 명령창에서 kcpsm6.exe uart_bridge.psm을 실행한다.

제공된 소스파일이 컴파일 된다.

위와 같이 컴파일이 진행됩니다.

에러가 있으면 수정 후 재 컴파일을 진행 합니다.

    - PICOBRAZE 관련 파일

Kcpsm.EXE   		- PICOBRAZE 어셈블리어

ROM_FORM.V 		- ROMFILE Template

KCPSM6.V    		- PICOBRAZE 소스코드

UART_BRIDGE.PSM 	- PICOBARZE TOP 어셈블 소스코드

i2c_routines.psm, kc705_i2c_devices.psm, soft_delays_100mhz.psm, PicoTerm_routines.psm

uart_rx6.v, uart_tx6.v

    - PICOBRAZE 실습 프로젝트 – 자료실 참고, 프로젝트는 파일은 계속 update됨